3.2.1

Three usages of rotation matrix:

- represent the orientation

- change the reference frame

- rotate a vector or frame

可以这样理解旋转矩阵Rsb，表示以s为参考，b的xyz三个坐标列向量组成的矩阵

下标可以相消，不论是两矩阵下标还是矩阵和向量的下标，向量下标表示参考系

如果是RsbPb，表示把b坐标系下的向量在s下表示，结果Ps；如果是RsbPs，则是在坐标系s下得到一个新向量，用R旋转了一下

若把R当做旋转运算符，则固左运右

    - angler velocity

坐标系旋转的角速度可以用一个轴向量w和值标量θ相乘表示：w= wθ

则线速度为x=w叉乘x

故旋转矩阵的速度R=w叉乘R=[w]R，即角速度的矩阵表示：

wb=R-1R，ws=RR-1

    - Exponential Coordinates of Rotation

为了计算绕轴旋转t时间后的坐标：p(t)

由于x=w叉乘x

故p(t)=w叉乘p(t)=[w]p(t) 其中θ=1，θ就相当于时间t，意思是“单位时间”转过“单位角度”，这样才能把θ看成时间，不然没法解

这是一个一阶微分方程，解为p(t)=e[w]θ p(0)，而e[w]θ相当于一个旋转矩阵R把p(0)旋转到p(t)，故指数运算实现了转换。其中e[w]θ=I+sinθ[w]+(1-cosθ)[w]2

故：指数运算exp：[w]θ→R（so3->SO3）相当于积分，从速度到位移;（注意是[w]θ不是[w]θ或者[wθ]或者[wθ]）

对数运算log：R→[w]θ(SO3->so3)相当于微分，从位移到速度

3.3.1 Homogeneous Transformation Matrices

T=[Rp01]，为SE(4)，T-1=[RT-RTp01]

三种用途：

- represent a configuration

- change reference frame

- displace a vector or frame

Tsb=[Rsbp01]，同样可以下标相消，注意p向量扩展成四维即可

注意：T=Trans(p)Rot(w,θ)，顺序记住。可以看成两个T相乘，一个只平移一个只旋转

当我们使用T来move一个坐标系b（相对于s）时，“固左运右”，即：

若对Tsb左乘某个T，则T的位移和旋转轴都是参考固定坐标系s的，且先旋转再平移（因为T=Trans(p)Rot(w,θ)）；若右乘则先平移再旋转，且使用的是移动坐标系下的位移和旋转轴

    - Twist

使用一个screw axis 来表示围绕此轴同时具有旋转和平移的运动

使用S=[SwSv]（六维向量）来表示当θ=1时的screw axis，Sw就是s，Sv就是q

为了计算在此坐标系下的瞬时速度，令pitch= h=linear speedangular speed，则：

瞬时速度 = (hs-s×q) θ，为沿着screw axis方向的速度＋绕轴旋转速度

使用twist：V=wv=Sθ作为完整的速度表示

两种情况：（1）h无穷大：Sw=0, ||Sv||=1，则θ=linear speed

（2）h有界：||Sw||=1, θ=rotation speed

Twist变换坐标系：

T=[Rp01]，AdT=R0pRR为6*6阶矩阵，则Va=AdTabVb

Twist的矩阵表示：

[Vb]= T-1T=[[wb][vb]00],  [Vs]= TT-1=[[ws][vs]00]

    - 指数表示

同理，exp表示从se(3)->SE(3)

即e[S]θ和T都属于SE(3)

其中：（1）h无穷大：Sw=0, ||Sv||=1，则e[S]θ=[ISvθ01]

（2）h有界：||Sw||=1, 则e[S]θ=[e[Sw]θ(Iθ+1-cosθSw+(θ-sinθ)Sw2)Sv01]

使用指数表示求解位置：

Tsb'=Tsbe[Sb]θ或Tsb'=e[Ss]θTsb，仍然是固左运右

    - wrench

使用wrench表示力和力矩：

F=mf，其中m为力矩，f为力

功率power=VF（twist乘wrench）

不同坐标系下的F转换和V一样，为Fs=AdTbsTVb

4 forward kinematics

注意：

- 找角轴S时，角轴就是此次旋转的轴，而参考坐标系是可以选择s或者b的；

- S中的Sw和Sv都是以角轴为轴，参考坐标系的速度

- 以上ppt中的θ表示的是某个最小表示变化量，也就是说最后的T(θ)相当于是用各个θ和系统参数（如连杆长度L等）来表示出来的三维坐标。